微型机系统与接口技术

汇编实验报告

□普通班    √教改实验班

姓名：  罗崟洪、胡黛琳

学号： 09016414、09016407

东南大学计算机科学与工程学院

School of Computer Science & Engineering

Southeast University

二0 18 年 11月

实验4.2.1 读取拨码开关的数据输出到LED

一、实验目的

二、实验内容

1）实验题目

利用程序模版完善带???的程序段实现以下功能：从拨码开关（SW15~SW0）读取数据输出到  LED（YLED7~YLED0，GLED7~GLED0）上。

CODE SEGMENT 
	ASSUME CS:CODE 
START:
	???
	JMP START 
CODE ENDS 
	END START

2）算法流程图

3） 程序清单

CODE SEGMENT 'CODE'   ; the start of code segment
    ASSUME CS:CODE ; initialize CS register
START:
    MOV AH, 0H  ; get the switch's value
    INT 31H     ; get the switch's value
    INT 30H     ; display on leds
    JMP START
CODE ENDS   ; the end of code segment
    END START

4） 结果照片

三、实验体会

这个实验助教带我们熟悉了Minisys系统，我们学会了如何用i8086 IDE生成比特流文件并将程序下载进实验板中运行，整体进行顺利。

实验4.2.2 两数相加

一、实验目的

1) 进一步熟悉 S86_SimpleSys 汇编程序设计、编译、链接、下载执行的方法。

2) 学会数码管的输出

3) 练习加法指令，熟悉顺序程序设计

二、实验内容

1）实验题目

利用程序模版完善带???的程序段实现以下功能：从拨码开关输入两个8 位二进制数（A、B），将这两个数的和以16进制数形式输出到数码管上。A等于SW15~SW8的值；B等于SW7~SW0的值。

CODE SEGMENT 
	ASSUME CS:CODE 
START:
	??? 
   JMP START 
CODE ENDS 
END START

2）算法流程图

3） 程序清单

CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS:CODE
START:
    MOV AH, 0
    INT 31H     ; read input
    MOV CH, DH  ; copy DH to CH
    ADD DL, DH  ; add two 8-bit digits
    ADC DH, 0   ; add carry to DH
    SUB DH, CH  ; figure out whether there's a carry
    MOV AL, 1FH
    MOV AH, 00H
    INT 32H
    INC AH
    INT 32H     ; display sum
    JMP START
CODE ENDS
    END START

4） 结果照片

三、实验体会

我们用了一种巧妙的方法来实现两个8位数带进位的加法，这样写程序指令数可能会少一些。

实验4.2.3 查表求平方并以十六进制输出

一、实验目的

1) 熟悉查表（换码）指令的用法

二、实验内容

1）实验题目

利用程序模版完善带???的程序段实现以下功能：在内存中从 Table 开始的 10 个单元中连续存放 0 到 9 的平方值，从拨码开关中以二进制形式输入一个 0 到 9 的数 X，查表求 X的平方值，以 16 进制形式输出到数码管上。

DATA SEGMENT 
    TABLE DB ??? 
DATA ENDS 
CODE SEGMENT  
   ASSUME CS:CODE, DS: DATA 
START: 
	MOV AX, 0080H  ;数据段从内存的0080段开始 
 	MOV DS, AX    
 	??? 
 	JMP START 
CODE ENDS 
   END START

2）算法流程图

3） 程序清单

DATA SEGMENT 'DATA'
    TABLE DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81
DATA ENDS

CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME DS:DATA, CS:CODE
START:
    MOV AX, 0080H   ; DATA segment starts from 0080H
    MOV DS, AX  ; reset DS register
    INT 31H     ; read input into DX
    MOV BX, OFFSET TABLE    ; set base address
    MOV AL, DL              ; set offset
    XLAT    ; look up for the table
    MOV DL, AL
    MOV AL, 03H
    INT 32H     ; AH=00H
    INC AH
    INT 32H     ; display
    JMP START
CODE ENDS
    END START

4） 结果照片

三、实验体会

对于有数据段的程序，一定要初始化DS。实验手册上明确实验板的数据段从0080H开始，不能遗漏。同时，这次实验也让我们熟悉了XLAT查表指令的使用。

实验4.3.3 两个数的加减乘

一、实验目的

1) 进一步加强分支程序和循环程序设计。

2) 学会带有菜单功能的程序设计。

3) 巩固加法、减法和乘法运算程序的设计。

二、实验内容

1）实验题目

从拨码开关输入两个 8 位二进制数（A、B），通过 4×4 键盘分别输入 1（加法）、2（减法）或 3（乘法）对这两个数进行运算，将计算结果以 10 进制的形式输出到数码管（A3~A0）上。A 等于 SW15~SW8 的值；B 等于 SW7~SW0 的值。（注意：如果减法计算结果为负数或者计算结果大于 9999 则显示E）。程序循环往复。

2）算法流程图

3） 程序清单

DATA SEGMENT 'DATA'
    DIVIDER DW 10
DATA ENDS


CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START:      MOV AX, 0080H
            MOV DS, AX
            XOR AX, AX
            MOV AL,0FH      ; Serica: 设置数码管d3~d0允许显示
            INT 32H         ; Serica: 设置数码管d3~d0允许显示
            XOR AL,AL       ; Serica: AL清零
            INT 31H         ; SAVE (A,B)->(DH,DL)
INPUT:      XOR AH, AH
            INT 33H         ; READ THE CURRENT INPUT AND SAVE TO AL
            ;JNC EXCEPTION
            CMP AL, 10011B       ; IF AL==10011B, MULTIPLICATION  (CF=0,ZF=0)
            JZ MULTIPLICATION
            CMP AL, 10010B
            JZ SUBTRACTION
            CMP AL, 10001B
            JZ ADDITION
            JMP START ; Serica: 除了上面三种情况，其余输入都是非法的，直接返回START
ADDITION:   MOV CL, DH ; STORE THE VALUE OF NUMBER A INTO CL
            AND DX, 0FFH ; 
            ADD DX, CX      ; SAVE THE RESULT TO DX STILL
            CMP DX, 10000   ; Serica: COMPARE THE RESULT WITH 10000
            JNC EEE   ; CF=0, => (DX)>=10000(>9999) => DISPLAY E
            JMP OUTPUT
SUBTRACTION:    MOV CL, DH
                AND DX, 0FFH
                AND CX, 0FFH
                SUB CX, DX
                MOV DX, CX
                JC EEE
                JMP OUTPUT
MULTIPLICATION: MOV AL, DH
                MUL DL
                CMP AX, 10000   ; COMPARE AX AND 10000. IF AX > 9999(CF=0), JUMP TO EEE
                JNC EEE
                MOV DX, AX
                JMP OUTPUT
EEE:        MOV DX, 0EEEEH
            MOV AH, 1   
            INT 32H     
            JMP START
EXCEPTION:  MOV DX, 0FFFFH
            MOV AH, 0
            INT 30H         ; PRINT FFFF, INDICATING AN END
            JMP INPUT       ; JUMP TO INPUT AGAIN

OUTPUT: 
        MOV AX, DX           
        MOV CL, 0           ; THE NUMER TO ROTATE
        MOV BX, 0           ; SET BX TO 0. THE FINAL ANS IS SAVED TO BX
        MOV SI, 10          ; SI SHOULD ONLY BE SET ONCE DURING THE LOOP. OTHERWISE IT'S A WASTE OF TIME
TRANS:  XOR DX, DX
        DIV SI              ; AX STORES THE RESULT WHILE DX STORES THE REMAINDERH. NOTE THAT THE RESULT HAS AT MOST 10
        SAL DX, CL          ; SHIFT DX TO THE LEFT 0/4/8/12BITS
        OR  BX, DX          ; SAVE THE RESULT TO [BX]
        ADD CL, 4           ; NEXT TIME, SHIFT 4BITS MORE
        CMP AX, 0      ; TEST IF THERE ARE NO RESULTS
        JNZ TRANS           ; IF THE RESULT IS 0, THEN LOOP ENDS
        ; MOV DX, 123H
        MOV AH, 1
        MOV DX, BX
        INT 32H
        JMP START
CODE ENDS
    END START

4） 结果照片

从拨码开关输入操作数A为3，B为1。

- 加法

- 减法

- 乘法

- 减法溢出

- 乘法溢出

三、实验体会

这个实验实现的实际上是一个简单的计算器。需要处理的地方主要在于十进制输入输出转化以及异常处理，如果写成子程序的形式会便于之后的实验使用。

实验4.4.1 判断回文

一、实验目的

1) 熟悉子程序的编写。

2) 进一步熟悉分支程序、循环程序的编写。

二、实验内容

1）实验题目

从 4×4 键盘上输入由 8 个 0~9 的数字组成的字符串，在数码管上回显，并编写子程序判断该字符串是否为回文，如果是回文则 GLD7 亮，否则 RLD7 亮，按 0~9 任意一键进入下一轮查询。所谓回文字符串是指一个字符串正读和倒读都是一样的，例如字符串‘ABCDEFFEDCBA’就是一个回文字符串，而字符串‘ABCFDDCAB’就不是回文字符串。

2）算法流程图

3） 程序清单

DATA SEGMENT 'DATA'
    INPUT_STR DB 8 DUP(?)
DATA ENDS

CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME DS:DATA, CS:CODE
START:
INIT_DISPLAY:
    MOV AX, 0080H
    MOV DS, AX
    MOV AL, 0FFH
    XOR AH, AH
    INT 32H
INIT_REGS:
    LEA SI, INPUT_STR
    XOR BX, BX      
    XOR DX, DX      ; DX:BX STORES THE DISPLAY DATA
    MOV CX, 8       ; USE CX AS LOOP COUNTER
LOOP_READ_INPUT:
    XOR AH, AH
    INT 33H         ; AL STORES THE INPUT
    TEST AL, 10H
    JZ LOOP_READ_INPUT   ; IF THERE IS NO INPUT, THEN KEEP READING
    AND AL, 0FH     ; ELSE, CLEAR STATUS BIT
    MOV [SI], AL    ; SAVE DATA TO MEM
    INC SI
PREPARE_DISPLAY_DATA:
    PUSH CX         ; SAVE LOOP COUNT
    MOV CL, 4       ; SHIFT LEFT DX:BX
    SHL DX, CL
    MOV CH, BH
    SHL BX, CL
    SHR CH, CL
    OR DL, CH
    OR BL, AL       ; SAVE NEW INPUT TO (DX:BX)[3:0]
DISPLAY_INPUT:
    MOV AH, 2
    INT 32H ; DISPLAY A7~A4
    XCHG DX, BX
    DEC AH
    INT 32H ; DISPLAY A3~A0
    XCHG DX, BX
LOOP_CONTROL:
    POP CX
    LOOP LOOP_READ_INPUT    ; END OF LOOP
JUDGE_PALINDROME:
    CALL IS_PALINDROME
OUTPUT_RESULT:
    XOR AH, AH  ; SHOW RESULT ON LED
    INT 30H     ; SHOW RESULT ON LED
    JMP START


IS_PALINDROME PROC
IS_PALINDROME_LOOP_INIT:
    MOV CX, 4
    LEA SI, INPUT_STR   ; SI POINTS TO THE HEAD OF INPUT_STR
    MOV DI, SI  
    ADD DI, 7           ; DI POINTS TO THE TAIL OF INPUT_STR
IS_PALINDROME_LOOP_BODY:
    MOV AL, BYTE PTR[SI]
    CMP AL, BYTE PTR[DI]
    JNZ IS_PALINDROME_FALSE
    INC SI
    DEC DI
    LOOP IS_PALINDROME_LOOP_BODY
IS_PALINDROME_TRUE:
    MOV DX, 0080H   ; IS PALINDROME, LIT GLED7
    RET
IS_PALINDROME_FALSE:
    MOV DX, 8000H   ; IS NOT PALINDROME, LIT YLED7
    RET
IS_PALINDROME ENDP
CODE ENDS
    END START

4） 结果照片

- 输入回文字符串，绿灯亮

- 输入非回文字符串，黄灯亮

三、实验体会

这次实验进一步帮助我们熟悉汇编语言的编程，用到了一些诸如双字左移、存储器存取的技巧，采用了循环以及分支的程序设计。当然，判断回文这里用的是按字符逐个比较，也可以考虑用串操作代替逐个字符的处理。

实验4.4.2 利用递归程序，计算N!

一、实验目的

1）巩固子程序设计以及参数传递。

2）学会递归程序设计。

二、实验内容

1）实验题目

用4×4 键盘每次输入一个数 N(1~6 之间)，则上利用一个递归过程 FAC 来计算 N!，然后将计算的结果以 10 进制的形式输出到数码管上。

2）算法流程图

3） 程序清单

CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS:CODE
START:
INPUT:  MOV AH, 0
        INT 33H
        CMP AL, 10001B  ;IF AL < 10001, CF = 1
        JC INPUT
        CMP AL, 10111B  ;IF INPUT >= 7, CF= 0
        JNC INPUT
        AND AL, 0FH
        MOV CX, AX
        MOV AX, 1
        ;MOV DX, 1       ; THE RESULT WOULD BE SAVED DIRECTLY TO DX
FAC:    
        MUL CX
        LOOP FAC
        MOV SI, 10
        MOV CL, 0
        MOV BX, 0
OUTPUT: XOR DX, DX
        DIV SI
        SAL DX, CL
        OR BX, DX
        ADD CL, 4
        TEST AX, 0FFFFH
        JNZ OUTPUT
        MOV AL, 0FH
        MOV AH, 0
        INT 32H     ; ENABLE A[3:0] 
        MOV AH, 1
        MOV DX, BX
        INT 32H     ; SHOW THE RESULT
        JMP START
CODE ENDS
    END START

4） 结果照片

- 1！

- 2！

- 3！

- 4！

- 5！

- 6！

三、实验体会

这次实验中我们采用了循环的方法计算阶乘，在输入有限（N=1~6）的情境下比调用子程序耗费的时间更少，空间更密集。这里我们程序的一个亮点是通过CMP AL, 10001B 和CMP AL, 10111B 两条指令即可完成比对，而不必分别检验>=1, <=6, Valid input三种情况。

实验4.5.1 四则运算计算器

一、实验目的

综合上面实验的训练结果，进一步加强汇编编程能力。

二、实验内容

1）实验题目

编写汇编程序完成简单的四则运算计算器功能：

运算规则如下：

a）加法：加数和被加数最多4位，仅GLED0亮表示加法。

b）减法：减数和被减数最多4位，不考虑结果为负，仅GLED1亮表示减法。

c）乘法：乘数和被乘数最多4位，仅GLED2亮表示乘法。

d）除法：除数和被除数最多4位，结果低四位输出商、高四位输出余数，仅GLED3 亮表示除法。

e）不考虑连续运算。

f）运算错误，含减法结果为负，最左数码管A0显示为‘E’。

输入输出规则：

a）输入的操作数为4位，多于4位则整体左移，丢弃最先输入的，新输入的放在A0，A3~A0依次对应千、百、十、个位。

b）当按下操作符后，开始输入第二个操作数，且第一个数为被减数、被除数、被乘数或者被加数。

c）按下“＝”号，才会输出计算结果，此时再按下任意键启动下一轮的计算

2）算法流程图

3） 程序清单

DATA SEGMENT
    OPD_DEC DW ?
    OPD_BIN DW ?
    OPD_A DW ?
    OPD_B DW ?
    INPUT DW 0
    OP DB 0
    TEN DW 10
DATA ENDS

CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS: CODE, DS: DATA
START:
INIT:
    ; INIT DS
    MOV AX, 0080H
    MOV DS, AX
    MOV INPUT, 0
    ; ENABLE A[7..0]
    XOR AH, AH
    MOV AL, 0FFH
    INT 32H
WAIT_INPUT:
    XOR DX, DX
    MOV CL, 4
WAIT_INPUT_LOOP:
    ; READ INPUT
    XOR AH, AH
    INT 33H
    ; TEST WHEATHER INPUT IS VALID
    TEST AL, 10H
    ; IF NOT VALID, KEEP WAITING
    JZ WAIT_INPUT_LOOP
    ; ELSE CLEAR STATUS BIT
    AND AL, 0FH
    ; IF (AL)>=OA, IT IS AN OPERATOR
    CMP AL, 0AH
    JNC INPUT_OP    
    ; ELSE IT IS A DIGIT
    SHL DX, CL
    OR DL, AL
    ; DISPLAY NEW INPUT
    MOV AH, 1
    INT 32H
    JMP WAIT_INPUT_LOOP
INPUT_OP:
    ; IF OPERATOR IS ' ', DO NOTHING
    CMP AL, 0EH
    JZ WAIT_INPUT
    ; ELSE IF OPERATOR IS '=', CACULATE AND DISPLAY RESULT
    CMP AL, 0FH
    JZ INPUT_EQ

    ; IF INPUT = 1, DO NOTHING AND WAIT '='
    CMP INPUT, 1
    JNZ WAIT_INPUT_LOOP
    
    ; ELSE, STORE THE FIRST OPD IN OPD_A AND SAVE OP
    INC INPUT
    MOV OPD_DEC, DX
    CALL DEC_TO_BIN
    PUSH OPD_BIN
    POP OPD_A   ; SAVE OPD_A
    ; DEBUG
    ; PUSH AX
    ; MOV AH, 2
    ; MOV DX, OPD_A
    ; INT 32H
    ; POP AX
    ; SAVE OP
    SUB AL, 0AH
    MOV OP, AL
    ; DISPLAY OP ON LED
    PUSH CX
    PUSH DX ; SAVE SCENE
    MOV DX, 0001H
    MOV CL, AL
    SHL DX, CL
    XOR AH, AH
    INT 30H
    POP DX  ; RETRIEVE SCENE
    POP CX
    
    JMP WAIT_INPUT
INPUT_EQ:
    ; SAVE OPD_B
    MOV OPD_DEC, DX
    CALL DEC_TO_BIN
    PUSH OPD_BIN
    POP OPD_B
    
    ; CALCULATE AND DISPLAY
    CALL CALCULATE
   
    JMP START

CALCULATE PROC
    MOV AX, OPD_A
    MOV BX, OPD_B
    MOV CL, OP
    XOR DX, DX
    CMP CL, 00H
    JZ IS_ADD
    CMP CL, 01H
    JZ IS_SUB
    CMP CL, 02H
    JZ IS_MUL
    CMP CL, 03H
    JZ IS_DIV
IS_ADD:     
    ADD AX, BX
    ADC DX, 0
    JMP R_OUT       ; REGULAR OUTPUT
IS_SUB:     
    SUB AX, BX
    JC E_OUT
    JMP R_OUT
IS_MUL:     
    MUL BX
    CMP DX, 1
    JNC E_OUT       ; IF DX>=1, THEN THE ANSWER IS INVALID AND JMP TO E_OUT
    JMP R_OUT
IS_DIV:    
    CMP BX, 0   ; BX SHOULD NOT BE ZERO
    JZ E_OUT
    XOR DX, DX      ; SERICA: SET DX TO ZERO
    DIV BX          ; DX(remainder), AX(result)<-(DX:AX)/(BX)
    JMP DIV_OUT
E_OUT:      
    MOV DX, 0E000H   ; SHOW E ON THE LEFTMOST DIGIT
    MOV AH, 2
    INT 32H         ; OUTPUT E
    XOR DX, DX
    MOV AH, 1
    INT 32H
    JMP WAIT_IN
R_OUT:
    CALL BIN_TO_DEC
DISPLAY: 
    ; DX STORES THE HIGH DIGITS WHILE BX STORES THE LOW DIGITS
    MOV AH, 2

    INT 32H ; SHOW THE HIGH DIGITS' INPUT
    MOV DX, BX

    MOV AH, 1
    INT 32H
    JMP WAIT_IN
DIV_OUT:         ]
    MOV DI,DX
    XOR DX, DX
    CALL BIN_TO_DEC
    MOV AX,DI
    XOR DX, DX
    MOV DI,BX
    CALL BIN_TO_DEC
    MOV DX,BX
    MOV BX,DI
    JMP DISPLAY
WAIT_IN:    
    XOR AH, AH
    INT 33H
    TEST AL, 10H     
    JZ WAIT_IN
    XOR DX, DX
    INT 30H
    MOV AH, 1
    INT 32H
    MOV AH, 2
    INT 32H
    RET
CALCULATE ENDP

DEC_TO_BIN PROC
; PARAM OPD_DEC:
; RETURN OPD_BIN:
    ; SAVE SCENE
    PUSH AX
    PUSH CX
    ; INIT
    XOR AX, AX  ; AX STORES THE RESULT
    MOV CL, 12  ; USE CL AS LOOP COUNTER
DEC_TO_BIN_LOOP:
    MOV DI, 000FH ; USE DI AS MASK
    SHL DI, CL      ; ADJUST MASK ACCORDING TO CL
    MOV DX, OPD_DEC
    AND DX, DI
    SHR DX, CL
    MOV SI, DX  ; 
    MUL TEN     ; (AX) *= 10, MIND IT WILL ALTER DX TOO
    ADD AX, SI  ; (AX) += CURRENT DIGIT
    SUB CL, 4
    CMP CL, 0
    JGE DEC_TO_BIN_LOOP
    MOV OPD_BIN, AX

    ; RETRIEVE SCENE
    POP CX
    POP AX
    RET
DEC_TO_BIN ENDP

BIN_TO_DEC PROC
; PARAM DX:AX:  BIN
; RETURN DX:BX: DEC
    XOR BX, BX
    XOR SI, SI
    MOV CX, 4
BIN_TO_DEC_LOOP:
    PUSH CX
    MOV CX, SI
    DIV TEN     ; DX(remainder), AX(result)<-(DX:AX)/10 
    SHL DX, CL
    ADD SI, 4
    OR BX, DX
    XOR DX, DX  ; DO NOT FORGET CLEAR DX
    POP CX
    CMP AX, 0
    JNZ BIN_TO_DEC_LOOP
    DIV TEN
    RET
BIN_TO_DEC ENDP

CODE ENDS
END START

4） 结果照片

- 加法（9999+9998）：

- 减法（3-2）：

- 除法（10/3）：

- 乘法（3*2）：

- 异常（3-4）：

三、实验体会

这次实验综合运用了我们所学的汇编知识，程序流程较为复杂，设计了多个子程序负责不同的任务，如二进制和十进制之间的转换等等。在编程时，要考虑许多运行细节，如各个寄存器的状态和职责，且如果子程序要用到寄存器，一定要注意先保护现场，执行后要恢复。这个实验中子程序还用到了存储器操作数传参的方式。由于程序较为复杂，因此设计时先画好流程图显得尤其重要。另外，因为是汇编，且要烧入电路才能看运行效果，调试起来比较麻烦。遇到问题时，我们人为加了一些代码，使寄存器变量打印在数码管上，以此作为“断点”，这种方式帮助我们解决了程序中出现的错误。

实验4.5.2 猜数游戏

一、实验目的

综合以上实验的训练结果，进一步汇编编程能力。

二、实验内容

1）实验题目

首先通过键盘输入两个数字组成一个十进制两位数（00~99），按下 A 键隐藏该数，然后开始猜数游戏，由键盘输入一个猜测的数，如大于隐藏的数 YLED7 亮，小于则 GLED7 亮，此时可继续输入猜测的数直到猜对为止。猜对后，高 4 位数码管（A7~A4）显示猜对的数，低 4 位数码管（A3~A0）该显示猜对所用的次数。

规则如下：

1）输入状态时，输入的结果数必须小于 3 位，即小于 100，多于 2 位则整体左移，丢弃最先输入的，新输入的放在 A4，A5~A4 依次对应十、个位。

2）输入状态时，A3~A0 为 FFFF

3）输入状态时，输入‘A’后进入猜数状态，此时数码管 A7~A4 为 FFFF 隐藏结果数。

4）猜数状态时，每输入 2 个数字当做一次有效的猜数，并且猜数次数增加一次。

5）猜数状态时，A5~A4 显示猜的数，A3~A0 显示猜的次数。

6）猜数状态时，当所猜数大于隐藏数则 YLED7 亮，小于则 GLED7 亮，猜中则 LED 全灭。

7）猜数状态时，输入‘A’直接在 A5~A4 上显示出结果数，输入 0~A 任意键启动下一次猜数游戏,进入输入状态。

8）猜数状态时，猜中时输入 0~A 任意键启动下一次猜数游戏，进入输入状态。

2）算法流程图

3） 程序清单

CODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS:CODE
START:  
INPUT_SESS: XOR DX, DX   ; SERICA: CLEAR LEDS
            INT 30H
            MOV AL, 0FFH     ; SET AL TO 1111 1111 B
            XOR AH, AH      ; SET AH=0
            INT 32H         ; ENABLE A[7:0]
            MOV DX, 0
            MOV AH, 2
            INT 32H
            MOV DX, 0FFFFH  
            MOV AH, 1       
            INT 32H         ; SET A[3:0] TO FFFF
            XOR DX, DX      ; THE RESULT WOULD BE SAVED TO DX(DL), AND IT IS INITIALIED INTO 00H
            MOV CL, 4
SAVE_RES:   XOR AH, AH
            INT 33H         ; SAVE INPUT TO AL. THE REAL INPUT IS AL[3..0]
            CMP AL, 10H     ; COMPARE AL WITH 0. IF CF=1, THEN INPUT IS INVALID
            JC SAVE_RES
            CMP AL, 1AH     ; COMPARE AL WITH A. IF ZF=1, JUMP TO GUESS. ELSE IF CF = 0, INPUT IS INVALID.
            JZ GUESS_SESS
            JNC SAVE_RES
            SHL DL, CL      ; ROTATE CH TO ITS LEFT BY FOUR BITS
            AND AL, 0FH     ; DELETE A[4]
            OR DL, AL       ; SAVE THE NEWLY INPUT DIGIT TO DL
            MOV AH, 2
            INT 32H         ; SHOW THE NEWLY INPUT DIGIT.
            JMP SAVE_RES

GUESS_SESS: MOV BX, DX      ; REMOVE THE RESULT FROM REGISTER DX TO REGISTER BX(BL)
            AND BX, 0FFH     ; SERICA: ONLY A5~A4 IS VALID INPUT
            MOV DX, 0FFFFH  ; SET A[7:4] TO FFFF
            MOV AH, 2
            INT 32H         ; HIDE THE TRUE RESULT AND SHOW FFFF INSTEAD ON A[7:4]
        

; DOES ANY MORE OPERATION NEED OT BE INSERTED?
; CAN WE USE SI TO SAVE THE NUMBER OF TRIALS?
            XOR SI, SI      ; SI STORES NUM TRAILED, INIT ONCE
            
G_INPUT_S:  MOV CX, 2
            XOR DX, DX
G_INPUT:    
            XOR AH, AH
            INT 33H         ; READ FROM KEYBOARD, STORE IN AL
            CMP AL, 10H     ; COMPARE AL WITH 0. IF CF=1, THEN INPUT IS INVALID AND WE DO NOT SHOW IT
            JC G_INPUT
            CMP AL, 1AH     ; COMPARE AL WITH A. IF CF=0, INPUT IS INVALID AND WE DO NOT SHOW IT
            JZ SHOW_RES
            JNC G_INPUT
            AND AL, 0FH     ; IF INPUT IS VALID, THEN
            PUSH CX
            MOV CL, 4
          
            SHL DL, CL
            POP CX
            OR DL, AL       ; SAVE DIGIT
            LOOP G_INPUT
            INC SI
            PUSH DX
            MOV DX, SI
            MOV AH, 1
            INT 32H         ; SET A[3:0] TO THE NUMBER OF TRIALS TAKEN
            POP DX
            
            CMP DL, BL 
            JZ G_EQ         ; IF GUESS EQUALS TO THE TRUE RESULT
            JA G_GT         ; IF GUESS IS LESS THAN THE TRUE RESULT
G_LT:       MOV DX, 80H     ; GLED7=1
            XOR AH, AH
            INT 30H
            JMP G_INPUT_S
G_EQ:       XOR AH, AH
            XOR DX, DX      ; ALL LIGHTS ARE OFF
            INT 30H
            JMP NEXT_SESS
G_GT:       XOR AH, AH      
            MOV DX, 8000H   ; YLED7=1
            INT 30H
            JMP G_INPUT_S
SHOW_RES:   XOR DX, DX   ; SERICA: CLEAR LEDS
            INT 30H
            MOV DX, BX      ; SHOW THE TRUE RESULT IMMEDIATELLY AFTER PRESSING 'A'
            MOV AH, 2
            INT 32H         
            ; SERICA: NOT NECESSARY
            ; JMP NEXT_SESS   ; AND PRESS ANY BUTTON TO ENTER INPUT_SESS AGAIN
NEXT_SESS:  XOR AH, AH      ; ENTER A DIGIT 0~A AND ENTER THE NEXT INPUT SESSION
            INT 33H         ; ATTAIN THE RESULT AND SAVE TO AL
            CMP AL, 10H
            JC NEXT_SESS
            CMP AL, 1BH
            JNC NEXT_SESS
            JMP INPUT_SESS

CODE ENDS
    END START

4） 结果照片

- 初始界面：

- 输入答案（20）：

- 按A进入猜数状态：

- 输入小于20的数：

- 输入大于20的数：

- 输入20：

- 按任意键进入下一轮：

三、实验体会

本实验较为复杂，因此调试用了比较长的时间。但实际上实验中所用方法在之前的实验中几乎都曾经出现过，难度不大。